上海市充换电设施

公共数据采集与监测平台

数据对接测试流程参考

上海电器科学研究所（集团）有限公司

上海市充换电设施公共数据采集与监测平台工作组

2016年10月

目录

1.测试目的	3

2.测试流程	4

2.1 充电运营商申请接入	4

2.2 平台审核	4

2.3 平台提供	4

2.4 运营商提供	4

2.5 数据对接	4

3. 测试用例	5

3.1 充电站信息	5

3.1.1充电站信息变化推送	5

3.1.1.1概述	5

3.1.1.2 接口定义	5

3.1.1.3 输入参数	5

3.1.1.4 返回值	6

3.1.2 查询充电站信息	7

3.1.2.1 概述	7

3.1.2.2接口定义	7

3.1.2.3 输入参数	7

3.1.2.4 返回值	7

3.2 接口状态信息	9

3.2.1 设备状态变化推送	9

3.2.1.1概述	9

3.2.1.2接口定义	9

3.2.1.3输入参数	9

3.2.1.4返回值	9

3.2.2 设备接口状态查询	10

3.2.2.1 概述	10

3.2.2.2 接口定义	10

3.2.2.3 输入参数	10

3.2.2.4 返回值	10

3.2.2.5 示例	10

3.3  统计信息	11

3.3.1 查询统计信息	11

3.3.2 概述	11

3.3.3 接口定义	11

3.3.4 输入参数	11

3.3.5 返回值	11

3.4  订单信息	12

3.4.1 订单信息推送	12

3.4.2 概述	12

3.4.3 接口定义	12

3.4.4 输入参数	12

3.4.5 返回值	13

4．数据传输方式及规则	14

4.1 数据传输接口规则	14

4.2 接口调用方式	14

4.3 消息头规范	14

4.4 消息主体规范	14

4.5 申请服务规则	14

4.6 返回参数规则	16

4.7 批量数据传输	17

4.8 例子	17

1.测试目的

根据《电动汽车充换电服务信息交换》的规范对平台与充电运营商之间数据交互的所有数据接口进行核查，从而确保数据接口的准确性和稳定性。并且对测试进行记录,生成测试报告便于了解对接情况。

2.测试流程

2.1 充电运营商申请接入

运营商提供相关的基础信息进行申请

基础信息包括：组织机构代码，运营商名称，运营商电话及联系人，运营商地址以及运营商邮箱。

2.2 平台审核

充电桩服务平台获取到运营商提供的基础信息后，对基础信息进行相关审核，审核完成通过后会根据运营商组织机构代码给运营商一个新的平台账户并通过邮件通知运营商，若审核不通过则通过邮件告知运营商并附上原因。

2.3 平台提供

电科所线下将组织机构代码，获取Token密钥，签名密钥,AES加密密钥，加密向量以及测试地址提供给运营商以便运营商将数据信息推送到平台。

## 2.4 运营商提供

运营商线下将组织机构代码，获取Token密钥，签名密钥,AES加密密钥，加密向量以及测试地址提供给电科所以便平台从运营商处拉取数据信息。

## 2.5 数据对接

电科所与充电运营商按照《电动汽车充换电服务信息交换》规范逐条对数据接口进行对接。

3.测试用例

3.1 充电站信息

3.1.1充电站信息变化推送

    - 3.1.1.1概述

当站点信息发生变化时，推送最新的信息通知到市级平台

    - 3.1.1.2 接口定义

接口名称： notification_stationInfo

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电运营商方调用。

    - 3.1.1.3 输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | StationInfo | StationInfo | 类型“StationStatsInfo”参照公共信息对象中的充电站信息（StationInfo） |

{

"StationInfo": {

"StationID": "000000000000001",

"OperatorID": "123456789",

"EquipmentOwnerID": "123456789",

"StationName": "\u5145\u7535\u7ad9\u540d\u79f0",

"CountryCode": "CN",

"AreaCode": "441781",

"Address": "\u5730\u5740",

"StationTel": "123456789",

"ServiceTel": "123456789",

"StationType": 1,

"StationStatus": 50,

"ParkNums": 3,

"StationLng": 119.97049,

"StationLat": 31.717877,

"SiteGuide": "111111",

"OpenAllDay": 1,

"MinElectricityPrice": 5.5,

"Construction": 0,

"ParkFree": 1,

"Pictures": ["http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/e5\/eb\/cd\/f0469308d9bbd99496618d6d87",

"http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/7c\/0c\/81\/a8ed867ffdfb597abaf9982b2c"],

"Payment": "1",

"SupportOrder": 1,

"EquipmentInfos": [{

"EquipmentID": "10000000000000000000003",

"EquipmentName": "电桩001",

"ManufacturerID": "123456789",

"EquipmentModel": "p3",

"ProductionDate": "2016-04-26",

"EquipmentType": 3,

"EquipmentStatus ": 50,

"EquipmentPower ": 3.3,

"NewNationalStandard": 1,

"ConnectorInfos": [{

"ConnectorID": "1",

"ConnectorName": "枪1",

"ConnectorType": 1,

"VoltageUpperLimits": 220,

"VoltageLowerLimits": 220,

"Current": 15,

"Power": 3.3

}]

}]

}

}

    - 3.1.1.4 返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

{

"Status": 0,

}

3.1.2 查询充电站信息

    - 3.1.2.1 概述

此接口用于查询运营商的充电站的信息。

    - 3.1.2.2接口定义

接口名称：query_stations_info

接口使用方法：由充电运营商方实现此接口，市级平台调用。

查询时需要比对电站、充电设备、充电接口的基本信息的最后修改时间，三者只要有一处修改，就认为是最新修改时间，然后与输入参数lastQueryTime进行对比。

    - 3.1.2.3 输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次查询时间 | LastQueryTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”，可以为空，如果不填写，则查询所有的充电站信息 |
| 查询页码 | PageNo | 整型 | 不填写默认为1 |
| 每页数量 | PageSize | 整型 | 不填写默认为10 |

    - 3.1.2.4 返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前页数 | PageNo | 整型 | 如果查询页码大于页码总数，返回查询页码数 |
| 页码总数 | PageCount | 整型 | 总页数 |
| 总记录条数 | ItemSize | 整型 | 符合条件的电站总数 |
| 充电站信息列表 | StationInfos | StationInfo数组 | 类型“StationInfo”参照充电站信息（StationInfo），充电设备信息(EquipmentInfo)，充电设备接口信息(ConnectorInfo) |

如:

{

"ItemSize": 1,

"PageCount": 1,

"PageNo": 1,

"StationInfos": [{

"OperatorID": "123456789",

"StationID": "000000000000001",

"StationName": "\u5145\u7535\u7ad9\u540d\u79f0",

"EquipmentOwnerID": "123456789",

"CountryCode": "CN",

"AreaCode": "441781",

"Address": "\u5730\u5740",

"ServiceTel":"123456789",

"StationType": 1,

"StationStatus": 50,

"ParkNums": 3,

"StationLng": 119.97049,

"StationLat": 31.717877,

"OpenAllDay": 1,

"MinElectricityPrice": 5.5,

"Construction": 0,

"ParkFree": 1,

"Pictures": [

"http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/e5\/eb\/cd\/f0469308d9bbd99496618d6d87",

"http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/7c\/0c\/81\/a8ed867ffdfb597abaf9982b2c"

],

"EquipmentInfos": [

{

"EquipmentID": "10000000000000000000003",

"EquipmentName": "电桩001",

"ManufacturerID": "123456789",

"EquipmentModel": "p3",

"ProductionDate": "2016-04-26",

"EquipmentType": 3,

"EquipmentStatus ": 50,

"EquipmentPower ": 3.3,

"NewNationalStandard": 1,

"ConnectorInfos": [

{

"ConnectorID": "1",

"ConnectorName": "枪1",

"ConnectorType": 1,

"VoltageUpperLimits": 220,

"VoltageLowerLimits": 220,

"Current": 15,

"Power": 3.3

}

]

}

]

}]

}

3.2 接口状态信息

3.2.1 设备状态变化推送

    - 3.2.1.1概述

当设备状态发生变化，推送最新的状态通知到合作方

    - 3.2.1.2接口定义

接口名称： notification_stationStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电运营商方调用。

    - 3.2.1.3输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口状态 | ConnectorStatusInfo | ConnectorStatusInfo |  |

{

"ConnectorStatusInfo": {

"ConnectorID": "1",

"Status": 4,

"CurrentA": 0,

"CurrentB": 0,

"CurrentC": 0,

"VoltageA": 0,

"VoltageB": 0,

"VoltageC": 0,

"ParkStatus": 10,

"LockStatus": 10,

"SOC": 10

}

}

    - 3.2.1.4返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

{

"Status": 0,

}

3.2.2 设备接口状态查询

    - 3.2.2.1 概述

此接口用于批量查询设备实时状态

    - 3.2.2.2 接口定义

接口名称： query_station_status

接口使用方法：由充电运营商方实现此接口，市级平台调用。

    - 3.2.2.3 输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID 列表 | StationIDs | 字符串[] | 数组长度不超过50 |

    - 3.2.2.4 返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | StationStatusInfos | StationStatusInfo[] | 根据查询条件设备状态 类型“StationStatusInfo”参照充电站状态信息（StationStatusInfo） |

    - 3.2.2.5 示例

{

"Total": 1,

"StationStatusInfos": [{

"StationID": "111111111111111",

"ConnectorStatusInfos": [{

"ConnectorID": "1",

"Status": 4,

"CurrentA": 0,

"CurrentB": 0,

"CurrentC": 0,

"VoltageA": 0,

"VoltageB": 0,

"VoltageC": 0,

"SOC": 10,

}]

}]

}

3.3  统计信息

3.3.1 查询统计信息

    - 3.3.2 概述

此查询用于定期获取每个充电站，在某个周期内的统计信息

    - 3.3.3 接口定义

接口名称： query_station_stats

接口使用方法：由充电运营商方实现此接口，市级平台调用。

    - 3.3.4 输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 字符串 | 需要统计的电站 |
| 统计开始时间 | StartTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd” |
| 统计结束时间 | EndTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd” |

    - 3.3.5 返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站统计信息 | StationStats | StationStatsInfo | 根据查询条件统计出来的充电站的汇总数据 - 类型“StationStatsInfo”参照充电设备统计信息(EquipmentStatsInfo) |

如：{

"StationStats": {

"StationID": "111111111111111",

"StartTime": "2015-10-01",

"EndTime": "2015-10-02",

"StationElectricity ": 100,

"EquipmentStatsInfos": [

{

"EquipmentID": "100000000000000000000001",

"EquipmentElectricity": 100,

"ConnectorStatsInfos": [

{

"ConnectorID": "10000000000000000000000101",

"ConnectorElectricity": 100,

}

]

}

]

}

3.4  订单信息

3.4.1 订单信息推送

3.4.2 概述

当运营商平台有新订单完成时，将订单信息推送至市级平台

3.4.3 接口定义

接口名称： notification_orderInfo

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电运营商方调用。

3.4.4 输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | OrderInfo | OrderInfo |  |

{

"OrderInfo": {

"OperatorID" : "009",

"ConnectorID" : "1",

"StartChargeSeq" : "111111111201608091000000002",

"UserChargeType" : 1,

"MobileNumber" : 13800138000,

"Money" : 20.80,

"ElectMoney" : 10.80,

"ServiceMoney" : 10.00,

"Elect" : 5.8,

"CuspElect" : 0,

"CuspElectPrice" : 0,

"CuspServicePrice" : 0,

"CuspMoney" : 0,

"CuspElectMoney" : 0,

"CuspServiceMoney" : 0,

"PeakElect" : 0,

"PeakElectPrice" : 0,

"PeakServicePrice" : 0,

"PeakMoney" : 0,

"PeakElectMoney" : 0,

"PeakServiceMoney" : 0,

"FlatElect" : 0,

"FlatElectPrice" : 0,

"FlatServicePrice" : 0,

"FlatMoney" : 0,

"FlatElectMoney" : 0,

"FlatServiceMoney" : 0,

"ValleyElect" : 0,

"ValleyElectPrice" : 0,

"ValleyServicePrice" : 0,

"ValleyMoney" : 0,

"ValleyElectMoney" : 0,

"ValleyServiceMoney" : 0,

"StartTime" : "2016-08-09 10:00:00",

"EndTime" : "2016-08-09 11:00:00",

"PaymentAmount" : "20.80",

"PayTime" : "2016-08-09 11:05:58",

"PayChannel" : 1,

"DiscountInfo" : "无"

}

}

3.4.5 返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

{

"Status": 0,

}

4.数据传输方式及规则

4.1 数据传输接口规则

所有数据传输接口均采用HTTP(S)接口，每个接口的URL均采用如下格式定义：

http(s)://[域名]/shevcs/v[版本号]/[接口名称]

1)域名：各接入平台所属域名。

2)	版本号：代表接口版本号，不同的版本地址对应相应版本代码。系统升级期间，新旧版本可同时存在，待所有接入方都切换到新接口，旧接口即可下线。从而达到平滑升级的目的。

3)接口名称：所请求/调用接口的名称，具体接口名称见接口定义。

为保证各接口的功能明确清晰，每个URL只允许对应一种功能。其中测试例分类:

4.2 接口调用方式

所有接口均使用HTTP(S)/POST方式传输参数，传输过程中应包含消息头和消息主体两部分。

4.3 消息头规范

消息头一般需包含内容类型和授权信息（Authorization）。

内容类型（Content-Type）字段用于标识请求中的消息主体的编码方式，本标准中所规范的信息交换内容均采用JSON的方式，参数信息采用utf-8编码，因此需要配置消息头中的Content-Type 为application/json;charset=utf-8。

授权信息（Authorization	）字段用于证明客户端有权查看某个资源，本标准中所规范的授权信息采用凭证（Token）的方式，因此需要在配置消息头中的Authorization 为Bearer Tonken。

4.4 消息主体规范

消息主体是信息交换过程中的具体内容。

4.5 申请服务规则

一般由运营商标识（OperatorID）、参数内容（Data）、时间戳（TimeStamp）、自增序列（Seq）和数字签名（Sig）组成。

- 消息主体内容表

| 参数名 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| OperatorID | 运营商标识 |  |
| Data | 各接口具体参数信息 | "data": { "itemSize": 1, "pageCount": 1, "pageNo": 1, "stationInfos": { "operationID": "123456789", "platformID": "123456789", "stationID": "000000000000001", "stationName": "\u5145\u7535\u7ad9\u540d\u79f0", "countryCode": "CN", "areaCode": "441781", "address": "\u5730\u5740", "serviceTel":"123456789", "stationType": 1, "stationStatus": 50, "parkNums": 3, "lng": 119.97049, "lat": 31.717877, "construction": 1, "equipmentInfos": [ { "equipmentID": "10000000000000000000003", "manufacturerID": "123456789", "equipmentModel": "p3", "productionDate": "2016-04-26", "equipmentType": 3, "connectorInfos": [ { "connectorID": "1", "connectorType": 1, "voltageUpperLimits": 220, "voltageLowerLimits": 220, "current": 15, "power": 3.3 } ] } ] } } |
| TimeStamp | 时间戳 | 接口请求时时间戳信息,格式为yyyyMMddHHmmss |
| Seq | 自增序列 | 4位自增序列取自时间戳，同一秒内按序列自增长，新秒重计。如0001 |
| Sig | 参数签名 |  |

4.6 返回参数规则

数据传输接口的返回参数一般由返回值（Ret）、返回信息（Msg）、参数内容（Data）和数字签名（Sig）组成。

1)Ret:必填字段，返回编码参考下表。

2)Msg:必填字段，有错误表示具体错误信息，无错误返回成功信息。

3)Data:参数内容，具体返回参数见《电动汽车充换电服务信息交换 第2部分：公共信息交换规范》、《电动汽车充换电服务信息交换 第3部分：业务信息交换规范》，采用utf-8编码，JSON格式。

- 返回参数编码表

| Ret值 | 说明 |
| --- | --- |
| -1 | 系统繁忙，此时请求方稍后重试 |
| 0 | 请求成功 |
| 4001 | 签名错误 |
| 4002 | Token错误 |
| 4003 | POST参数不合法,缺少必须的示例：OperatorID,sig,TimeStamp,Data，Seq五个参数 |
| 4004 | 请求的业务参数不合法，各接口定义自己的必须参数 |
| 500 | 系统错误 |

4.7 批量数据传输

数据传输接口中的Data字段可为数组型的JSON格式，数据发送方可通过该字段实现批量数据的传输。

## 4.8 例子

请求url:  http://180.163.178.38:8222/evcs/20160601/

{"Data":"qFgSWSIKaEz/NaC9iEVsru+P4oxTbQnPK0LfK1Lg4oc2Lm5wFA3Cj9C2xoUANBubyMNsfNmU6imO0iQyINWJP0lH1aw3A1V0=",

"OperatorID":"102450765",

"Seq":"0001",

"Sig":"3E076E81A13737C4655121E278E36F17",

"TimeStamp":"20160815144432"

}

返回

{

"Ret":"4004",

"Msg":"<json><return_code><![CDATA[FAIL]]></return_code><return_msg><![CDATA[签名错误]]></return_msg></json>"

}